# 采购需求

（仅供参考，具体以采购文件为准）

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品。

4.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 货物送达指定地点并完成安装，经验收合格后一次性支付合同价款 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽国际商务职业学院新校区，采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后30个日历日 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起3年，货物需求表另有规定的，以货物需求表 |

## 二、货物需求

## （一）指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，详见评分标准 |
| 无标识项 |  | 作为基础指标，有5条及以上不满足要求的，将导致投标无效。 |
| 注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 |  |  |

## （二）货物指标要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 前端设备 |  |  |  |
| 1 | ▲室内枪机 | 1、采用不低于400万像素的摄像机； 2、支持H.265编码，压缩比高，超低码流； 3、内置高效红外补光灯，红外监控距离不低于50米； 4、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 5、智能动态检测(SMD)功能检验:支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警； 6、内置麦克风； 7、设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,样机可正常工作； 8、支持不低于IP67防护等级。 | 85（台） | 工业 |
| 2 | 室内声光警戒枪机 | 1、采用不低于400万像素的摄像机； 2、■内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率（投标文件中提供技术说明书或产品彩页或官网截图或检测报告）； 3、环境照度不高于0.51x,开启超感光功能后,可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度； 4、内置高效暖光和红外补光灯，红外监控距离不低于60米，暖光监控距离不低于30米； 5、支持针对人、机动车、动物3类有效目标进行检测,并触发报警和设置事件联动； 6、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸抓图增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持不低于6种属性，8种表情； 7、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 8、支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制； 9、■支持自学习功能,可通过设备本地SD卡将录像导入负样本经验库,可有效过滤经验库中的误报事件；支持关联不低于5个经验库（投标文件中提供技术说明书或产品彩页或官网截图或检测报告）； 10、支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 11、支持报警接口不低于2进2出，音频接口不低于1进1出，485接口不低于1个，支持不低于1TB Micro SD卡，内置不低于双麦克和扬声器； 12、支持DC12V/PoE供电方式； 13、支持不低于IP67防护等级。 | 4（台） | 工业 |
| 3 | 室内半球摄像机 | - 采用不低于400万像素的摄像机； 2、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 3、补光距离不小于50m（红外）； 4、支持周界防范：绊线入侵；区域入侵； 5、设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,样机可正常工作； - 6、报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；智能动检（人）；安全异常； 7、内置麦克风； 8、支持不低于IP67防护等级。 | 13（台） | 工业 |
| 4 | 室内球机 | 1、采用不低于400万像素的摄像机；最大分辨率不小于2560×1440； 2、补光距离不少于150m（红外）； 3、镜头焦距：5mm～115mm； 4、光学变倍不少于23倍； 5、支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警； 6、■支持人脸检测功能,可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪,当检测到人脸后,可抓拍人脸图片、联动聚焦、目标跟踪、报警上传、发送邮件、联动录像、辅助输出等,抓拍图片数量可设（投标文件中提供技术说明书或产品彩页或官网截图或检测报告）； 7、支持电子防抖；电子透雾； 8、供电方式：DC24V/2.5A±25%（标配）； 9、防护等级不低于IP66； 10、球机尺寸不少于6寸； 11、接口类型：RJ45接口。 | 4（台） | 工业 |
| 5 | 室外枪机 | 1、采用不低于400万像素的摄像机； 2、支持H.265编码，压缩比高，超低码流； 3、内置高效红外补光灯，红外监控距离不低于50米； 4、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 5、智能动态检测(SMD)功能检验:支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警； 6、内置麦克风； 7、设备可同时采用DC12V电源与POE供电,当一路电源停止供电后,样机可正常工作； 8、支持不低于IP67防护等级。 | 3（台） | 工业 |
| 6 | 周界声光警戒枪机 | 1、采用不低于400万像素的摄像机； 2、■内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率（投标文件中提供技术说明书或产品彩页或官网截图或检测报告）； 3、环境照度不高于0.51x,开启超感光功能后,可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度； 4、内置高效暖光和红外补光灯，红外监控距离不低于60米，暖光监控距离不低于30米； 5、支持针对人、机动车、动物3类有效目标进行检测,并触发报警和设置事件联动； 6、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸抓图增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持不低于6种属性，8种表情； 7、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 8、支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制； 9、■支持自学习功能,可通过设备本地SD卡将录像导入负样本经验库,可有效过滤经验库中的误报事件；支持关联不低于5个经验库（投标文件中提供技术说明书或产品彩页或官网截图或检测报告）； 10、支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 11、支持报警接口不低于2进2出，音频接口不低于1进1出，485接口不低于1个，支持不低于1TB Micro SD卡，内置不低于双麦克和扬声器； 12、支持DC12V/PoE供电方式； 13、支持不低于IP67防护等级。 | 8（台） | 工业 |
| 7 | 高空抛物摄像机 | 1、采用不低于400万像素的摄像机； 2、支持高空抛物检测，抛物轨迹可实时显示，支持过滤干扰目标； 3、支持楼层标定，便于快速定位； 4、■内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率（投标文件中提供技术说明书或产品彩页或官网截图或检测报告）； 5、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 7、■可在监视画面中手动标定楼层信息（楼层、户室等信息），当设备检测到高空抛物时，可显示具体楼层、户室信息（投标文件中提供技术说明书或产品彩页或官网截图或检测报告）； 8、当监控画面中出现飞虫、飞鸟、大楼玻璃上的飞机倒影、高空晾晒衣物被褥等，设备不产生报警提示信息； 9、支持DC12V/PoE供电方式； 10、支持不低于IP67防护等级。 | 4（台） | 工业 |
| 8 | 全景摄像机（室外） | 1、像素不小于全景800万；球机400万；最大分辨率：全景≥4096×1800；球机≥2688×1520； 2、球机补光距离≥150m； 3、镜头焦距全景≥2.8mm；球机≥5.2mm～210mm；光学变倍不小于40倍；数字变倍不小于16倍； 4、全景支持通用行为分析（周界防范），人群分布图，车辆密度，船只检测。球机支持通用行为分析（周界防范），视频结构化，人脸识别； 5、细节摄像机自带雨刷,可远程控制开启雨刷； 6、■支持人员密度检测功能,可通过浏览器对全景画面设置不少于8个检测框,检测区域人数可通过OSD叠加的形式展示并可设置5个拥挤等级的人数,当检测框中的人数在5个拥挤等级之间变化时可触发报警,可按人数或按百分比报警（投标文件中提供技术说明书或产品彩页或官网截图或检测报告）； 7、■支持一键态势解析,可随时对当前视频数据进行数据分析,并生成人群检测数据（投标文件中提供技术说明书或产品彩页或官网截图或检测报告）； 8、■全景摄像机与细节摄像机均支持对镜头前盖玻璃进行加热,可去除玻璃上的冰状和水状附着物（投标文件中提供技术说明书或产品彩页或官网截图或检测报告）； 9、支持H.264、H.265智能编码； 10、宽动态不小于120dB； 11、内置不少于2个麦克风、内置不少于1个扬声器； 12、支持报警接口不少于3进2出，音频接口不少于2进1出，1路BNC，1路RS485功能（可设置波特率），支持不少于 1TB Micro SD卡； 13、DC36V/PoE++（802.3bt）供电方式； 14、支持不低于IP67防护等级。 | 1（台） | 工业 |
| 9 | 枪机支架 | 铝合金材质，三位可调安装支架 | 104（套） | 工业 |
| 10 | 球机支架 | 铝合金材质，球机支架 | 5（套） | 工业 |
| 11 | 电梯摄像机 | 1、采用不低于400万像素的摄像机； 2、焦距≤2.8mm； 3、内置GPU芯片，支持深度学习算法； 4、支持电瓶车检测； 5、■可通过IE浏览器配置电瓶车禁止入梯楼层,开启该功能后,当电瓶车在禁入楼层进入电梯时,将给出报警提示,默认布控楼层为1楼及地下楼层,已经在楼上的电瓶车可以正常入梯下楼（投标文件中提供技术说明书或产品彩页或官网截图或检测报告）； 6、内置ToF传感器，可对画面中人为手、雨伞等恶意遮挡相机行为进行报警； 7、支持内置语音播放,播放次数可设置为1~10次;可将白光设置为常亮和闪烁2种模式,闪烁频率、闪烁时长、闪烁周期可设； 8、支持同时开启视频遮挡和电瓶车入梯检测功能，当设备镜头被遮挡条件下电瓶车进入电梯，撤出遮挡物后应给出报警提示，直到电瓶车离开电梯，报警结束； 9、设备可通过电源返送接口和RS485接口外接楼层传感器:传感器正常工作后，可通过IE浏览器对楼层信息进行配置；可配置地上楼层数、地下楼层数,当前楼层;点击"智能填充"按钮,可分别对地上楼层和地下楼层进行方阵展；双击楼层方框可对楼层名称进行修改，名称支持数字和大小写字母组合；当修改方框中数字的绝对值大于当前值时,则依次按顺序对其右侧方框中楼层值做填充；楼层信息配置完成后，刷新或再次进入预览/配置界面时，当前楼层配置框中显示值为实际楼层值； 10、当设备进行重启操作后,无需重新配置楼层信息,监控画面可正确显示当前楼层； 11、报警接口不少于1进1出（报警输出为干式报警，支持常开/常闭），支持不少于256GMicroSD卡，内置MIC，内置扬声器； 12、支持工作电压DC12V（±30%）。 | 3（台） | 工业 |
| 12 | 无线网桥 | 1、2.4G Wi-Fi6 电梯网桥； 2、包含发射端和接收端两个设备，出厂默认配对，无需配置即可使用； 3、最大桥接速率287Mbps，内置定向天线水平60度，垂直60度； 4、工作温度：-30℃～+60℃（电源标配）。 | 3（套） | 工业 |
| 13 | 摄像机电源 | 输入：AC100~240V； 输出：DC12V2A。 | 120（台） | 工业 |
| 14 | 球机电源 | 输入：AC100~240V； 输出：DC24V5A。 | 5（台） | 工业 |
| 15 | 3.5m监控立杆（钢管） | 主杆高度：3.5m；厚度3.0；材质：镀锌钢板；横臂长度：1.0m。含钢筋地笼、水泥基础、防雷接地等。 | 2（套） | 工业 |
| 16 | 杆装设备箱 | 不锈钢，400*300*200，含抱箍，电源，做好防水防盗及散热。 | 6（套） | 工业 |
| 17 | 1m墙头监控立杆 | 1m墙头杆，周界声光警戒枪机专用。 | 4（套） | 工业 |
| 18 | 壁挂机柜 | 600*600*1000mm,含空开电源、PDU等。 | 5（套） | 工业 |
| 19 | 防雷器 | 网络加电源防雷器。 | 12（套） | 工业 |
| 二 | 中心设备 |  |  |  |
| 1 | 存储主机 | 1、内置不低于1颗国产化芯片，具有不低于1个内置扬声器、2个VGA接口、2个HDMI接口、2个DP接口、2个V-DP接口； 2、支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机； 3、支持提供主动注册服务，前端相机支持以主动注册方式添加到设备上； 4、支持不低于256路IPC接入； 5、支持不少于24个内置SATA接口； 5、支持前智能：人脸检测比对、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、工装检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、声音检测、车辆密度、物品监控； 6、支持电子云台，将全景画面中多个感兴趣区域提取成单独细节画面，当区域内有人、车目标经过时对应细节画面随目标跟踪展示； 7、■支持融合屏输出模式，支持将4个输出屏融合成1个完整画面。融合屏模式支持最大输出8K分辨率视频信号（投标文件中提供技术说明书或产品彩页或官网截图或检测报告）； 8、■内置扬声器，支持定时播报和视频联动播放语音，播放语音支持自定义（投标文件中提供技术说明书或产品彩页或官网截图或检测报告）； 9、支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR； 10、支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储，支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储。 | 1（台） | 工业 |
| 2 | 企业级硬盘 | 8T；7200RPM；128M；SATA | 24（块） | 工业 |
| 三 | 传输部分 |  |  |  |
| 1 | 24口交换机 | 1. ■交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥171Mpps（投标文件中提供技术说明书或产品彩页或官网截图或检测报告）； 2. ■固化10/100/1000M以太网端口≥24，1G SFP+光接口≥4个（投标文件中提供技术说明书或产品彩页或官网截图或检测报告）； 3.支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3；； 4.设备采用无风扇静音设计； 5.支持虚拟化技术，实现设备的多虚一功能； 6.支持CLI、Telnet、Console、Web等方式管理； | 6（台） | 工业 |
| 2 | 光模块 | SFP 千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC； | 12（块） | 工业 |
| 3 | 光纤收发器1 | 1.自动兼容IEEE802.3 IEEE802.3U 和IEEE802.3X等网络协议； 2.支持全双工和半双工传输模式，并带有自动协商能力； 3.支持MDI/MDI-X自适应，内带存储转发机制； 4.1个百兆光口，标配SC（可选ST、FC接口），1个10/100Mbps自适应以太网端口； 5.光纤接口类型：标配SC（可选ST、FC接口）； 6.IP20等级防护。 | 3（对） | 工业 |
| 4 | 光纤收发器2 | 1.自动兼容IEEE802.3 IEEE802.3U 和IEEE802.3X等网络协议； 2.支持全双工和半双工传输模式，并带有自动协商能力； 3.支持MDI/MDI-X自适应，内带存储转发机制； 4.1个百兆光口，标配SC（可选ST、FC接口），4个10/100Mbps自适应以太网端口； 5.光纤接口类型：标配SC（可选ST、FC接口）； 6.IP20等级防护。 | 4（对） | 工业 |
| 5 | 4口光纤终端盒 | 4口光纤终端盒满配、含耦合器、光纤尾纤、光纤跳线、熔接等 | 14（套） | 工业 |
| 6 | 4芯单模光缆 | 1.符合标准：ISO/IEC 11801:2008；TIA/EIA-568-C.3；YD/T769-2010； 2.全截面阻水结构，松套管填充特种油膏，确保良好的阻水防潮性能 ； 3.衰减＠20℃（DB/Km）：＠1310≤0.36，＠1550≤0.22； 4.光纤规格：B1.3（9/125μm）； 5.包层不圆度：≤1％； 6.铠装料: 钢带；钢带、皱纹钢带； 7.加强件: 磷化圆钢丝； 8.动态/静态弯曲半径: 20D/10D；25D/12.5D； 9.允许压扁力（N/100mm）: 300/1000；1000/3000； 10.允许拉伸力（N）: 600/1500；1000/3000； 11.X表示芯数：4芯； 12.外护套颜色：黑色； 13.存储/工作温度：-40℃～+60℃； 14.敷设方式：管道、架空、隧道等敷设（轻铠）；管道、隧道、直埋（重铠）； 15.具体数量根据现场实际情况而定。费用包含在报价中，中标后采购人不再增加任何费用。 | 960（米） | 工业 |
| 7 | 六类非屏蔽双绞线线 | 1.符合标准YD/T 1019-2023； 2.护套材料：PVC； 3.绝缘层材料：PE； 4.导体直径：0.57±0.02 mm，U/UTP； 5.具有十字骨架，电缆外径：6.1±0.2 mm； 6.燃烧性能：通过YD/T 1019-2023中规定的单根电缆火焰垂直蔓延试验； 7.单根导体直流电阻：≤7.5Ω/100m at 20℃； 8.工作温度：-20℃～60℃； 9.具体数量根据现场实际情况而定。费用包含在报价中，中标后采购人不再增加任何费用。 | 7625（米） | 工业 |
| 8 | 电源线 | 1.≥RVV 2*1.0； 2.执行标准：GB/T5023.5-2008； 3.额定电压：U0/U 为 300/500V； 4.导体：多股裸铜丝绞合； 5.绝缘材料：PVC ； 6.护套材料：PVC ； 7.额定温度：70℃； 8.导体芯数和标称截面 2×1.0mm²； 9．绝缘厚度规定值 0.7mm； 10.护套厚度规定值 0.8mm； 11.平均外径尺寸下限 6.8mm 上 8.6mm； 12.20℃时导体电阻最大值 13.3Ω/km； 13.70℃时绝缘电阻最小值 0.010MΩ/km； 14.具体数量根据现场实际情况而定。费用包含在报价中，中标后采购人不再增加任何费用。 | 7625（米） | 工业 |
| 9 | 配管1 | 1.直径 25mm，壁厚 2.0mm，温度：-60 至+60℃； 2.本项目所使用的 PE 管必须符国家和行业标准，整体需满足绿色环保要求，工艺标准遵照国家建筑装饰相关规范。中标人应无条件满足专业环境要求与采购人的要求，承担因未通过擅自施工或拒绝施工等造成的一切责任与损失，工期损失由中标人承担； 3.具体数量根据现场实际情况而定，费用包含在报价中，中标后采购人不不再增加任何费用。 | 300（米） | 工业 |
| 10 | 配管2 | 1.直径 25mm，壁厚 2.0mm，温度：-60 至+60℃。 2.本项目所使用的 PVC 管必须符国家和行业标准，整体需满足绿色环保要求，工艺标准遵照国家建筑装饰相关规范。中标人应无条件满足专业环境要求与采购人的要求，承担因未通过擅自施工或拒绝施工等造成的一切责任与损失，工期损失由中标人承担； 3.具体数量根据现场实际情况而定，费用包含在报价中，中标后采购人不再增加任何费用。 | 2480（米） | 工业 |
| 11 | 辅材 | 包含本项目实施过程中所有需要的水晶头、铁丝、胶布、扎带、金属软管等。 | 1（项） | / |
| 12 | 配套工程与服务 | 1.中标人需根据现场施工环境专业性规范和采购人要求进行设计，将设计图纸和施工平面图提交采购人审核确认后方可施工。 2.本项目实施过程中包含但不限于室内外强弱电、挖坑回填、破路及修复等，所涉及的所有线缆辅材必须符合国家相关标准，施工过程中破坏植被树木等中标人要恢复原样，中标人根据现场实际情况而定，不在中标价以外增加任何费用。 3.项目验收时，中标人须提供项目实施阶段的质量管理等资料及隐蔽工程资料；提供完整的技术资料，包括但不仅限于：技术说明书、使用说明书、用户手册（中文）、设备安装调试技术资料、线路图及招标文件中要求的其它文件资料；提供完整的工程竣工图纸不少于三套。 4.室外施工要求： （1）室外主干光缆走线方式采用校园内地下管网敷设方式，光缆敷设不采用架空方式。室内互联光缆施工利用楼宇内现有垂直桥架走线，对于没有桥架的楼宇，需新增桥架或者 PVC 管道。室外光纤或线路按弱电管路施工应从弱电井进入各楼宇弱电间。 （2）室外布线时确需破坏绿化、水泥、沥青路面等路面，完工后需要及时修复。其中绿化路面开挖深度不低于 30cm；水泥等硬化路面深度不低于 40cm管。 （3）路面恢复：涉及人行道部分，在管路填挖部分压实后要将原有的布道砖恢复原状，包括布道砖安装顺序、花纹、与附近保持相同高度，施工完毕后效果与破坏前尽量一致。植被恢复：对于管路过植被区域，在管路恢复后，将植被重新恢复，做到与施工前效果整体一致。 （4）对于施工过程中产生的建筑垃圾等要及时清理，运放至采购人指定位置，保持施工现场整洁。 （5）所有放在室外的设备，箱体都要做防水处理，立杆出线孔至摄像机尾部线缆须外套黑色波纹管。 （6）室外立杆的监控点，涉及到的设备有摄像机、电源、避雷针等，每个监控杆安装之前都在监控点的位置制作混凝土基础，并在基础上做监控杆的预埋件，待混凝土强度达到固定指标后，将监控杆固定在预埋件上。 5.室内施工要求： （1）本次楼内监控点信号线缆采用六类非屏蔽双绞线，互联光缆采用单模光缆。 （2）采用“壁挂安装方式”的监控点大多数是安装在楼内、室外墙角处。在此部分涉及到的设备有摄像机、摄像机支架等设备，每个设备采用膨胀螺栓的固定方式。 （3）施工过程中，要确保电源线与弱电线缆之间平行距离不得小于 300mm，避免信号干扰。线缆在沿墙、围栏、墙面、立杆等敷设方式均采用 PVC 套管或沿桥架保护辅设，监控点位末端需要采用软管等方式对线路进行保护，不允许线缆直接裸露。 6.强电改造要求根据现场设备实际负荷，配置不低于YJV3*2.5平方电缆（从楼层强电间引出）。 | 1（项） | / |

注：上表中所属行业划“/ ”的品目，投标人在填写《中小企业声明函》时无需填写。

## 三、报价要求

本项目采用总价报价方式，本次项目实际发生的所有辅材及实施费用、硬件及软件设备安装调试、使用培训、线路测试服务等费用均包含在报价中，中标后中标人必须确保项目能够正常实施和高标准运行，采购人不再支付除中标价以外的其他任何费用。

## 四、安装调试、质保及售后服务要求

（一）本项目为交钥匙工程，本项目的所有软、硬件（如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件）须配齐以构成一套完整实用系统，中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少辅材、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须按要求提供，采购人不额外增加费用。

（二）中标人需对所投的安防监控产品（各类摄像机、交换机等）需提供2小时内现场响应服务；针对安防监控产品出现的故障问题，需提供1小时内现场响应服务。

（三）免费质保期内的上门维修，中标后采购人不再支付除中标价以外的其他任何费用。

（四）投标人所投安防监控产品须与采购人现有校园视频监控完全兼容，支持并实现与采购人现有安防监控管理平台的兼容，实现统一管理的功能，本项对接费在投标人投标报价内，采购人不额外支付费用。投标文件中须提供兼容性承诺函（详见格式十四、承诺函），否则投标无效。

## 五、其他要求

项目实施过程中参与人员必须严格遵守学校及施工相关的安全管理规定，中标人应制定避免人身伤害、伤亡和财产损失相关预案，同时提供劳动保护、意外补偿和相关保障措施，相关费用包含在本项目报价中。如发生人员人身伤害或伤亡、财产损失的，中标人应及时处理并承担相关经济和道义上的责任。

本项目在施工进场前必须编制详细的施工方案，施工方案必须包含但不限于：深化设计方案、监控摄像机的点位分布图、施工方案、施工时间计划等内容，且须经过学校确认无误后方可施工。在施工过程中不得影响学校的正常教学，施工时间必须得到采购人确认后方可施工。

现场具体情况由各投标人自行勘测，由于投标人对项目的理解偏差，造成成本偏差或损失，由投标人自行承担。